| Приложение №3 Таблица технических характеристик |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Минимальные требования |  |  | Предложение участника конкурса |  |
| № | Наименование | описание | Наименование | описание |
| 1 | Получение и обработка изображений форматов изображений | ID-1; ID-2; ID-3; Иные документы максимального формата 87×128мм; |  |  |
| 2 | Распознавание | чтение 1D- и 2D-штрихкодов |  |  |
| 3 | Сохранение изображений отсканированных документов в форматах | BMP; JPG; JP2; PNG; TIF |  |  |
| 4 | Чтение данных из MRZ зоны | 1) Чтение текстовых данных из машиночитаемой зоны (MRZ) документа в соответствии со стандартами DOC 9303 ICAO и ISO 7501: 2 строки по 44 символа, 2 строки по 36 символов и 3 строки по 30 символов; 2) Чтение текстовых данных из машиночитаемой зоны (MRZ) документа в соответствии со стандартами ISO IEC 18013 (IDL): 30×1; 3) Проведение подлинности и оценку качества печати MRZ зоны в соответствии со стандартами DOC 9303 ICAO, ISO 7501, ISO 1831, ISO 1073-2; 4) Проверка контрольных сумм MRZ, а также правильности заполнения MRZ; -5) Поиск Машино-считываемой зоны по всему изображению документа; 6) Проверка контрольных сумм, правильности заполнения в соответствии с требованиями BSI TR-03105 Part 5.1. |  |  |
| 5 | Чтение данных из VIZ OCR зоны | 1) Индикация текстовых (OCR) данных из зоны визуального контроля документа (VIZ), в том числе, не удовлетворяющих стандартам ICAO. 2) Обработка графических полей по типам: а) Фотоизображение владельца документа; б) Подпись; в) Штрих коды; г) Вырезание и представление графических полей отдельными изображениями в соответствии с шаблоном распознанного типа документа; д) Автоматический поиск лиц на изображении документа и вырезание фотоизображения владельца документа, если тип документа не определен; е) Разворот изображения документа по положению фотографии владельца. 3) Распознавание символов из кодовых страниц: а) Центральные и восточноевропейские латинские (1250); б) Кириллица (1251); в) Западноевропейские латинские (1252); г) Греческий (1253); д) Турецкий (1254); е) Балтийские (1257). 4) Особенности работы с текстом: а) Поддержка и использование словарей (имена, фамилии, адреса, страны и др.); б) Автоматическое разделение текста на отдельные поля (например, адреса на индекс, страну, область и др.); г) Распознавание дат со сложными форматами Чтение символов из разных кодовых страниц в одной строке. |  |  |
| 6 | Чтение данных из RFID чипа | 1) Сравнение информации с RFID-чипа (бесконтактная метка) с MRZ зоной документа; 2) Визуализация внедренных скрытых изображений (IPI); 3) Режимы доступа к данным: а) Direct BAC EAC б) PACE в) SAC 4) Аутентификация: а) Активная (AA) б) Пассивная (PA) г) Чипа (CA v1, CA v2) д) Терминала (TA v1, TA v2) 5) Чтение с поддержкой расширенной длины (Extended Length); 6) Чтение бесконтактных микросхем в соответствии с форматами данных ICAO LDS 1.7, PKI 1.1 7) Сертификация по BSI TR-03105 Part 5.1, BSI, TR-03105 Part 5.2. |  |  |
| 7 | Чтение данных штрих-кодов | Поддерживаемые форматы: а) 1D: Coda bar, Code39 (+extended), Code93, Code128, EAN-8, EAN-13, IATA 2 of 5 (Airline); б) Interleaved 2 of 5 (ITF), Matrix 2 of 5, STF (Industrial), UPC-A, UPC-E; в) 2D: PDF417, Aztec Code, QR Code, Data matrix. |  |  |
| 8 | Области документа для перекрестного сравнения считываемых данных: | 1) Машиночитаемая зона; 2) Визуальная зона; 3) RFID-микросхема; 4) Штрих код; |  |  |
| 9 | Проверка: | 1) Любых дат на действительность; 2) Достоверности имен и фамилий по спискам стоп- слов; 3) Нулевых номеров документов; 4) Объединение данных, полученных из нескольких страниц документа; 5) Поддержка вычисляемых полей (возраст и др.); 6) Транслитерация в латинские символы в соответствии со стандартом ICAO 9303 для сравнения с MRZ; |  |  |
| 10 | Исполнение | настольное |  |  |
| 11 | Цвет излучения видимых источников света | белый |  |  |
| 12 | Поле зрения (горизонталь / вертикаль) | не менее 120х85 мм |  |  |
| 13 | Размер кадра | не менее 5 Мп |  |  |
| 14 | Получение цветного изображения цветного документа с разрешением | не менее 470± 3% ppi при белом освещении; |  |  |
| 15 | Размер кадра, пикселов | 2592×1944 |  |  |
| 16 | Количество мегапикселя | не менее 5 |  |  |
| 17 | Габариты размеры устройства (длина×ширина×высота), мм: | 148×130×95. |  |  |
| 18 | Масса, не более, кг | 0.8. |  |  |
| 19 | Интерфейс связи с компьютером | USB 3.0 |  |  |
| 20 | Интерфейс питания | USB |  |  |
| 21 | Питающее напряжение от USB-порта, В | 5. |  |  |
| 22 | Номинальный ток, А | 1.0 |  |  |
| 23 | Скорость обмена информацией Кбод | 106, 212, 424, 848 |  |  |
| 24 | Программное обеспечение | API или SDK |  |  |
| 25 | Поддержка документов | Не менее 10 700 образцов |  |  |
| 26 | Автоматическое определение типа документа | в последовательности Страна→Тип→Серия |  |  |
| 27 | Сертификация | Обязательное наличие сертификатов: а) ISO 9001 б) ISO 27001 в) BSI TR-03105 Part 5.1, BSI TR-03105 Part 5.2 для ICAO |  |  |
| 28 | Гарантийные обязательства | Не менее 1 года на оборудование |  |  |
| 29 | Требования к исполнителю | Компания а) должна быть авторизованным партнером от производителя оборудования на территории РУз б) предоставить авторизационное письмо от производителя на участие в данной закупочной процедуре в) должна предоставить сертификат партнерства с производителем оборудования |  |  |